| SAE Classification SAE Sınıflandırma | Yield Strength (psi) Verim Gücü (psi) | Tensile Strength (psi) Çekme Dayanımı (psi) | NoteNot |
| --- | --- | --- | --- |
| 1040 1040 | 106,000 106.000 | 120,000 120,000 | 1 1 |
| 1050 1050 | 146,000 146.000 | 162,000 162.000 | 2 2 |
| 1541H 1541H | 164,000 164.000 | 181,000 181.000 | 3 3 |
| 4340 4340 | 210,000 210,000 | 228,000 228.000 | 4 4 |
| 300M 300M | - - | 270,000 270.000 | 5 5 |

4. Chrome-moly steel alloy. 4. Krom-moly çelik alaşımı. Excellent strength and resistance to fatigue. Mükemmel bir dayanıklılık ve yorgunluk direnci. Almost 100 percent stronger than 1040 1040 daha güçlü Neredeyse yüzde 100

5. Sometimes known as 4340M, it's an aircraft grade of 4340. It has outstanding fatigue resistance. 5. Bazen 4340M olarak bilinen, o bu üstün yorulma direnci 4340. bir uçak notu var. At least 150 percent stronger than 1040, but very expensive and hard to get. 1040 daha güçlü, ama çok pahalı ve zor en az yüzde 150 olsun.

(In lb-ft, from published axle manufacturers' sources) (Lb-ft yılında yayınlanan aks üreticilerin kaynaklardan)

| AxleAks | COTCOT | MOTMOT |
| --- | --- | --- |
|  | (lb-ft)*(Lb-ft) * | (lb-ft)** (Lb-ft) ** |
| AAM/GM 7.25 IFS AAM / GM 7.25 IFS | - - | 2,333 2,333 |
| AAM/GM 8.25 IFS AAM / GM 8.25 IFS | - - | 3,581 3.581 |
| AAM/GM 9.25 IFS AAM / GM 9.25 IFS | - - | 4,643 4643 |
| AAM 9.25 Front AAM 9.25 Ön | - - | 4,663 4663 |
| AAM/GM 7.63 SF Rear AAM / GM 7.63 SF Arka | - - | 3,165 3165 |
| AAM/GM 8.5/8.6 SF Rear AAM / GM 8.5 / 8.6 SF Arka | - - | 3,829 3829 |
| AAM/GM 9.5 SF Rear AAM / GM 9.5 SF Arka | - - | 4,993 4993 |
| AAM/GM 10.50 FF Rear AAM / GM 10.50 FF Arka | - - | 6,242+ 6,242+ |
| AAM/GM 11.50 FF Rear AAM / GM 11.50 FF Arka | - - | 8,321+ 8,321+ |
| Dana 28 TTB Dana 28 TTB | 575 575 | 2,350 2,350 |
| Dana 30 Front (all) Dana 30 ön (tümü) | 640 640 | 2,350 2,350 |
| Dana 35 TTB & IFS Dana 35 TTB ve IFS | 920 920 | 3,700 3,700 |
| Dana 44 Beam & TTB Dana 44 Işın & TTB | 1,100 1,100 | 3,460 3460 |
| Dana 50 Beam & TTB Dana 50 Işın & TTB | 1,200 1.200 | 5,000 5,000 |
| Dana 60 Front Dana 60 ön | 1,500 1.500 | 5,550 5550 |
| Dana 70 Front Dana 70 ön | 2,000 2,000 | 8,000 8.000 |
| Dana 35 Rear Dana 35 Arka | 870 870 | 3,480 3480 |
| Dana 44 Rear Dana 44 Arka | 1,100 1,100 | 3,460 3460 |
| Dana 60, 61-SF Rear Dana 60, 61-SF Arka | 1,500 1.500 | 5,500 5,500 |
| Dana 60, 61HD-FF Rear Dana 60 61HD-FF Arka | 1,500 1.500 | 6,000 6.000 |
| Dana 70, 70U Rear Dana 70, 70U Arka | 2,000 2,000 | 8,000 8.000 |
| Dana 70 HD Rear Dana 70 HD Arka | 2,000 2,000 | 8,800 8,800 |
| Dana 80 rear Dana 80 arka | 2,500 2.500 | 10,000 10,000 |
| Ford 8.8 IFS/IRS Ford 8.8 IFS / IRS | 1,250 1.250 | 4,600 4.600 |
| Ford 7.5 Rear Ford 7.5 Arka | 870 870 | 3,230 3,230 |
| Ford 8.8 (28spline) Rear Ford 8.8 (28spline) Arka | 1,250 1.250 | 4,600 4.600 |
| Ford 8.8 (31spline) Rear Ford 8.8 (31spline) Arka | 1,360 1.360 | 5,100 5.100 |
| Ford 9.75 SF Rear Ford 9.75 SF Arka | 1,600 1.600 | 6,100 6,100 |