| KARAVAN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ŞASİ/GÖVDE ALTI | SAĞLAM | ARIZALI | YOK |
| Nem |  |  |  |
| Pas, çürük |  |  |  |
| Amortisörler (yağ kaçırma vb.) |  |  |  |
| Açık, sıyrılmış, bağlantısı yapılmamış kablo, oksitlenmiş araç bağlantısı |  |  |  |
| Çeki demiri (yamuk, hasarlı vs.) |  |  |  |
| Ayaklar (açılma/kapanma, yamuk vs.) |  |  |  |
| Pilot tekeri |  |  |  |
| Lastikler (kabak mı değil mi?, yaşı, çekme karavanda C tipi yük lastiği mi?) |  |  |  |
| DIŞ CEPHE |  |  |  |
| Görünür hasar (çizik, ezik, pas, delik, çatlak) |  |  |  |
| Pencereler (lastikler, kollar, açılıp kapanma, duvara tam oturma, çatlak, kırık) |  |  |  |
| Tuvalet (tuvalet kapağı, kapaktan çıkarılıp takılması) |  |  |  |
| Diğer kapaklar (tüp, bagaj) |  |  |  |
| Tente (açılıp kapanma, yırtık, yanık vs.) |  |  |  |
| Tente ışığı |  |  |  |
| Tente çubuk gözü (sıkı olmalı) |  |  |  |
| Tente kanalları (varsa) |  |  |  |
| Tavan (ezik, çürük, delik, çatlak) |  |  |  |
| Tavan kenarları (yeterli silikonlama var mı? Aralık, açık vs.) |  |  |  |
| Kapı basamağı |  |  |  |
| Havalandırma ızgaraları |  |  |  |
| Elektrik soketi (oksitlenme vb.) |  |  |  |
| Temiz/kirli su deposu kapağı/tahliyesi |  |  |  |
| Fren, stop lambaları, arabaya bağlantı |  |  |  |
| Diğer (Kir, su sızıntısı, nem; rötuşlu, onarılmış hasar, orijinal olmayan parça) |  |  |  |
| KARAVANIN İÇİ |  |  |  |
| Koku (tuvalet, lavabo, nem vb.) |  |  |  |
| Tüm eşyalar orijinal gibi mi? Değişiklik yapılmış mı? |  |  |  |
| Dolap, kapı, paneller aynı mı? (Malzeme, renk, kilit vs.) |  |  |  |
| Tavanda; pencere, kapı ve havalandırma kenarlarında; köşelerde ve diğer delik ve kapaklarda (aspiratör vb.) nem, küf vb. lekeler var mı? |  |  |  |
| Pencere, kapı, koltuk altı, kapak vb. katlanır parçaların fonksiyonları |  |  |  |
| Pencere ve kapı kilitleri |  |  |  |
| Tavan havalandırması, sineklik, panjur fonksiyonları |  |  |  |
| Tuvalet fonksiyonları (sifon, kapak vs.) |  |  |  |
| Musluklar |  |  |  |
| Dolaplarda, köşelerde talaş vb. birikintiler |  |  |  |
| Koltuk, yatak döşemeleri, perdeler (temizlik, koku, uyum) |  |  |  |
| CİHAZLAR |  |  |  |
| Buzdolabı |  |  |  |
| Isıtma |  |  |  |
| Lambalar |  |  |  |
| Hidrofor |  |  |  |
| Klima |  |  |  |
| Ocak, fırın |  |  |  |
| Televizyon, anten |  |  |  |
| Prizler, düğmeler, sigortalar |  |  |  |
| Akü (jel akü olmalı) |  |  |  |
| Şarj sistemi |  |  |  |
| Mover’ın çalışması |  |  |  |
| Su boruları |  |  |  |
| Tüp bağlantıları |  |  |  |
| TEST SÜRÜŞÜ |  |  |  |
| Frenler |  |  |  |
| Frenleme sırasında amortisörlerden ses gelmesi arıza olabilir |  |  |  |
| Genel olarak araç davranışı (çekme karavanda savrulma, yalpalama) |  |  |  |
| TEKNİK DETAYLAR |  |  |  |
| Ağırlık kontrolü |  |  |  |
| Muayene |  |  |  |
| Gaz sızdırmazlık testi |  |  |  |
| Yapım yılı |  |  |  |
| Ruhsat, fatura (kanunen ruhsatı olmasa da faturası olmalı) |  |  |  |
| Plakanın, aracın internetten genel olarak araştırılması |  |  |  |